Rys. 5 a Wizualizacja i opis biurka

BIURKO PROSTE

•	Całość wykonana w oparciu o rysunki techniczne z płyty meblowej melaminowanej trójwarstwowej, spełniającej normę PN EN 14322, emisja formaldehydu w klasie E1.

•	Wymiary biurka: szerokość 160cm, głębokość 75cm, wysokość 75cm

•	Blat o grubości 36mm, pokryty obustronnie melaminą Egger lub równoważną, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm

•	Biurko z nogami pełnymi płytowymi, pokrytymi obustronnie melaminą Egger lub równoważną o grubości  36mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm

•	Blenda biurka o grubości 18mm, pokryta obustronnie melaminą Egger lub równoważną Blenda osadzona między nogami biurka, cofnięta względem nóg o 10cm. Od przodu blenda wykończona elementami w postaci poziomych pasków wykonanych z laminatu imitującego stal szczotkowaną. Blenda na całej wysokości licząc od spodu blatu

•	Po prawej stronie z perspektywy osoby siedzącej biurko wyposażone w kontener z 4 szufladami

•	Kontener stanowi integralną cześć z biurkiem ( nie dopuszcza się wersji mobilnej )

•	Całość wykonana z płyty meblowej o grubości 18mm, obustronnie melaminowanej Egger lub równoważnej, wszystkie elementy klejone

•	Kontener wyposażony w 4 szuflady o takiej samej wysokości z bokami z płyty meblowej, montowanymi w systemie Strong z miękkim domykiem

•	Szuflady wyposażone w uchwyty aluminiowe, uchwyty proste o rozstawie 128mm do akceptacji Zamawiającego

•	Kontener osadzony na stopkach poziomujących +/- 1,5cm

•	Wymiar kontenera: szerokość 43cm, głębokość 65cm, wys.71,4cm

•	Kolorystyka i forma drewnopodobna nawiązująca do podłoża pomieszczenia